Einführung Pneumatik

Einleitung:

In der Technik versteht man unter Pneumatik die Lehre von den Luftbewegungen und Luftvorgängen.

Anwendungsbeispiele der Pneumatik sind:

- Presslufthammer

- Schrauber

- Bohrer (Zahnarzt)

- Presswerkzeuge

- Autolackierung (Airbrush)

- LkW-Bremssystem

- Auswurfschieber

Lernziele:
Sie können mindestens je drei Vor- und Nachteile einer Pneumatik-anlage nennen. Sie kennen die wesentlichen Bestandteile einer          Pneumatikanlage. Sie können mindestens zwei Möglichkeiten zur Drucklufterzeugung aufzählen. Sie können die Bestandteile und den Verwendungszweck einer Wartungseinheit nennen.

Aufträge:

- Melden Sie sich im moodle-Kurs AutomatikerIn_09: Pneumatische und kombinierte Steuerungen an.
(Alle Kurse -> Automation -> AutomatikerIn_09: Pneumatische und kombinierte Steuerungen)

- Studieren Sie folgende Kapitel im Fachkundebuch Mechatronik:

  - Kapitel 10.4	Pneumatik

  - Kapitel 10.4.2	Verdichter

  - Kapitel 10.4.3	Druckluftaufbereitung und –verteilung

- Beantworten Sie schriftlich die Wiederholungsfragen 1 bis 13 auf diesem  Arbeitspapier.

Richtzeit: 
45 Minuten

Wiederholungsfragen:

      - Woher kommt der Begriff „Pneumatik“? Was ist damit gemeint?

Druckluft daher verdichtete atmosphärische Luft.

      - Nennen Sie mindestens drei weitere Vorteile der Pneumatik?

          - Druckluft ist in Druckluftbehältern speicherbar.

          - Strömungsgeschwindigkeit ist regulierbar und die erzeugte Kraft ist einstellbar.

          - Keine Funkenbildung (explosionssicherer Betrieb!).

          - Luft ist einfach zu verdichteten zu speichern und zu verteilen

          - Einfach zu warten und sind betriebssicher

          - Bis zum Stillstand überbelastbar

          - Kurze Ansprechzeiten und hohe schalthäufigkeiten

          - …

      - Nennen Sie mindestens zwei weitere Nachteile der Pneumatik?

          - Schmutz, Wasser und Öl müssen abgetrennt werden (hohe Kosten).

          - Anfahren genauer Positionen mit Zylindern ist nur mit Festanschlägen möglich.

          - Es sind nur kleine Kolbenkräfte erreichbar bzw. für grosse Kräfte sind sehr gross Zylinderdurchmesser notwendig.

          - Gleichförmige Bewegung nur schwer zu realisieren

          - Ausströmende Luft macht lärm und ist durch den Ölnebel gesundheitgefährlich

          - …

          - …

      - Wie werden Verdichter auch genannt?

Kompressoren

      - Ergänzen Sie folgenden Satz zur Aufgabe eines Verdichters:

Verdichter sind Arbeitsmaschinen die Gase fördern bzw. bis zu ca. 400 bar verdichten.

      - Was wird in diesen beiden Bildern dargestellt? (Verwenden Sie die Fachbegriffe!)

        - Vielzellen Kompressor

        - Schraubkompressor

      - Ergänzen Sie folgenden Satz zur Druckluftaufbereitung und-verteilung:

Zur Druckluftherstellung wird Umgebungsluft  in den Verdichter angesaugt und verdichtet. Diese Umgebungsluft enthält immer Verunreinigungen  wie Feststoffe (Russ, Staub), Wasser evtl. Öle. Je nach Anwendung  entstehen unterschiedliche Anforderung  an die Druckluft (z.B. ungereinigte Blasluft oder absolut trockene, ölfreie und sterile Druckluft).

      - Beurteilen Sie folgende Aussage:

In der Lebensmittelindustrie spielen Feststoffanteil und Ölgehalt der verwendeten Druckluft eine untergeordnete Rolle.

x…

falsch

…

richtig

      - Nennen Sie zwei weitere wichtige Anforderungen an ein Druckluftnetz:

          - Genügend grosse Leitungsquerschnitte verlegen.

          - Verzweigung immer oben anschliessen

          - Druckluftversorgung als Ringleitung auslegen

          - Mit Gefälle verlegen

      - Beschriften Sie die Funktionseinheiten der abgebildeten Wartungseinheit  mit den Begriffen Druckregelventil, Druckluftöler und Druckluftfilter:

Druckluftöler

Druckregelventil

Druckluftfilter

      - Umschreiben Sie stichwortartig die Aufgabe der einzelnen Funktionseinheiten einer Wartungseinheit:

Druckluftfilter: filtert die Druckluft vor verunreinigungen, Reinigung der Luft (Staub,Russ, Wasser)

Druckregelventil: regelt die stärke der Druckluft, einstellung des gefordeten Drucks

Druckluftöler: Beimischung von Öl (bei Bedarf)

      - Mit welchen beiden Begriffen lässt sich folgende Baugruppe benennen?

          - Aufbereitungseinheit

          - Wartungseinheit

      - Jede Pneumatikanlage lässt sich in drei verschiedene Bereiche einteilen:

Drucklufterzeugung, Aufbereitung und Steuerung.

Ordnen Sie diese Begriffe den Bereichen 1 bis 3 richtig zu!

1: Drucklufterzeugung

2: Aufbereitung

3: Steuerung