# Förderanlage

## Lernziele

- Sie wenden Ihre SPS - Programmierkenntnisse mit SIMATIC STEP7  erfolgreich in einem praxisbezogenen Beispiel an.

- Sie vertiefen wahlweise Ihre Kenntnisse in den Programmiersprachen KOP/FUP/AWL.

- Sie sind in der Lage, die Modellanlage selbständig in Betrieb zu nehmen.

- Sie kennen alle erforderlichen Unterlagen zur Dokumentation einer solchen Projektaufgabe und können diese Unterlagen erstellen.

## Technologieschema

Baugruppen:

8.

7.

6.

5.

4.

2.

1.

## Sensoren:

Hinweis: Die Sensoren 9B1 bis 9B3 befinden sich unter der Tischplatte.

## Funktionsbeschreibung

Startvoraussetzung:

- Werkstück befindet sich in der Werkstückaufnahme der Ausgangsposition.

Ausgangsstellung:

- Schwenkarm 1 befindet sich beim Förderband

- Schwenkarm 2 befindet sich beim Förderband

- Hubeinrichtung befindet sich in der oberen Endlage

- Schlitten befindet sich bei der Rollenbahn

- Schwenkarm 3 befindet oberhalb der Rollenbahn

- Kein Werkstück am Greifer 1 (Schwenkarm 1) angesaugt

- Kein Werkstück am Greifer 2 (Schwenkarm 2) angesaugt

- Kein Werkstück am Greifer 3 (Schwenkarm 3) angesaugt

Ablauf:

Richten	Ist die Station nicht gerichtet, so leuchtet die Lampe Richten (P_R). Durch Betätigung des Tasters Richten (3S1) erlöscht P_R, und die Station wird in Ausgangsstellung gefahren. Nun blinkt die Startlampe (P_S) im 0,5 s-Takt und signalisiert so die Startbereitschaft.

Start		Wenn sich das Transportgut (Aluminiumscheibe) an der 				Ausgangsstellung (1B1) befindet und der Start-Taster (1S1) 			gedrückt wird, beginnt die Förderanlage selbständig zu laufen. Der 		Schwenkarm 1 bewegt sich zum Transportgut in der Ausgangs-			stellung. Sobald die Endlagengeber des Schwenkarmes 				angesprochen haben wird das Werkstück vom Greifer 1 				angesogen. Danach wird die Scheibe auf das Förderband gelegt. Mit 		dem Förderband wird die Scheibe bis zur Hubeinrichtung, am 			Ende des Förderbandes, transportiert. Die Scheibe wird auf dem 			Förderband durch den Reflexlichttaster (3B1) erkannt und die 			Hubeinrichtung fährt nach unten. Sobald die Hubeinrichtung unten ist 		wird die Scheibe vom Greifer 2 angesogen. Die angesogene Scheibe 		wird  mit der Hubeinrichtung nach oben gehoben und mit dem 			Schwenkarm 2 in Richtung des vorgefahrenen Schlittens bewegt. 			Nach dem Ansprechen des Endlagegebers von Schwenkarm 2 fährt 		die Hubeinrichtung	erneut nach unten und die Scheibe wird in den 		Schlitten gelegt. Sobald die Scheibe im Schlitten erkannt wird (6B1) 		fährt der Schlitten zurück zum Schwenkarm 3. Sobald der Schlitten 		in seiner Endposition angekommen ist, bewegt sich der Schwenkarm 		3 zum Werkstück hin. Das Werkstück wird vom Greifer 3 angesogen, 		mit dem Schwenkarm 3 zur Rollenbahn befördert und fallengelassen. 		Das Werkstück rutscht in die Werkstückaufnahme (Ausgangsposition).

Der nächste Ablauf startet automatisch, ohne Drücken der Starttaste.

Halt	Bei Betätigung des Tasters Halt (2S1) bleibt die Anlage im aktuellen Schritt stehen. Die Meldelampe (P_H) blinkt  im 0,5 s-Takt und signalisiert so den Zustand „Halt“. Wird nun die Starttaste betätigt, arbeitet die Anlage an der aktuellen Position weiter.

Stopp		Die Anlage befindet sich im Betriebszustand Halt. Wird nun der Taster Halt (2S1) ein zweites Mal betätigt, fährt die Anlage an der aktuellen Position weiter bis zur Grundstellung und bleibt dann stehen.

## Zuordnungsliste

| Symbol: | SPS-Adresse: | Bedeutung: |
| --- | --- | --- |
| 1S1 | E124.0 | Start-Taster (NO) |
| 2S1 | E124.1 | Halt-Taster (NC) |
| 3S1 | E124.2 | Richten-Taster (NO) |
| 1B1 | E124.3 | Werkstück in Werkstückaufnahme (Ausgangsposition) |
| 2B1 | E124.4 | Schwenkarm 1, Position Förderband |
| 2B2 | E124.5 | Schwenkarm 1, Position Werkstückaufnahme |
| 3B1 | E124.6 | Werkstück am Förderbandende |
| 4B1 | E124.7 | Hubeinrichtung, Position oben |
| 4B2 | E125.0 | Hubeinrichtung, Position unten |
| 5B1 | E125.1 | Schwenkarm 2, Position Förderband |
| 5B2 | E125.2 | Schwenkarm 2, Position Schlitten |
| 6B1 | E125.3 | Werkstück in Werkstückaufnahme des Schlittens |
| 7B2 | E125.4 | Schlitten, Position Werkstückaufnahme |
| 7B1 | E125.5 | Schlitten, Position Werkstückübergabe |
| 8B1 | E125.6 | Schwenkarm 3, Position Rollenband |
| 8B2 | E125.7 | Schwenkarm 3, Position Schlitten |
| 9B1 | E126.0 | Vakuum Greifer 1 eingeschaltet |
| 9B2 | E126.1 | Vakuum Greifer 2 eingeschaltet |
| 9B3 | E126.2 | Vakuum Greifer 3 eingeschaltet |
| 1M1 | A124.0 | Schwenkarm 1 zum Transportgut |
| 2M1 | A124.1 | Förderbandantrieb Schub 1 (NC) |
| 2M2 | A124.2 | Förderbandantrieb Schub 2 (NO) |
| 3M1 | A124.3 | Hubeinrichtung nach unten |
| 4M1 | A124.4 | Schwenkarm 2 vom Förderband zum Schlitten |
| 5M1 | A124.5 | Schlitten zum Schwenkarm 2 |
| 6M1 | A124.6 | Schwenkarm 3 von der Rollenbahn zum Schlitten |
| 7M1 | A125.2 | Greifer 1 einschalten |
| 7M2 | A124.7 | Greifer 1 ausschalten |
| 7M3 | A125.3 | Greifer 2 einschalten |
| 7M4 | A125.0 | Greifer 2 ausschalten |
| 7M5 | A125.4 | Greifer 3 einschalten |
| 7M6 | A125.1 | Greifer 3 ausschalten |
| P_S | A125.5 | Startlampe (grün) |
| P_H | A125.6 | Haltlampe (rot) |
| P_R | A125.7 | Richtenlampe (orange) |

## Aufgaben

- Verifizieren Sie den vorgegebenen Ablauf direkt an der Modellanlage.

- Erstellen Sie mit dem Simatic Manager eine Symbolliste (Zuordnungsliste).

- Verifizieren Sie den vorgegebenen Funktionsplan (Grafcet).

- Programmieren Sie die Steuerung mit der Software SIMATIC STEP7.

- Testen Sie Ihr Programm mittels Simulation (PLCSIM).

- Übertragen Sie Ihr Programm auf den SPS-Trainer. Überprüfen Sie die  korrekte Funktion des Ablaufes.

- Präsentieren Sie Ihre funktionstüchtige Förderanlage der Lehrperson.