# Wesen und Eigenschaften

In vielen Gebieten verwendet die Technik die Wirkung 	des Magnetismus. Dieser ist an zwei Wirkungen 	erkennbar:

mechanische Kräfte

Induktion

- Magnete ziehen ferromagnetische Stoffe an. Zu den 	ferromagnetischen Stoffen gehören Eisen, Nickel und 	Kobalt. Aber auch auf stromdurchflossene Leiter 	wirken magnetische Kräfte (z.B. das Drehmoment von Elektromotoren).

- Ein änderndes Magnetfeld erzeugt z.B. in den Wicklungen von Generatoren elektrische Energie.

- Beide Wirkungen lassen sich mit Dauermagneten und Elektromagneten hervorrufen. 	Dauermagnete sind ständig magnetisch, Elektromagnete nur so lange, wie der Strom fliesst. 	Elektromagnete sind also ein- und ausschaltbar.

### Die Magnetpole

- Jeder Magnet besitzt Stellen mit besonders starker 	Anziehungskraft. Diese Stellen heissen Pole.

Pole treten immer paarweise auf, 
jeder Magnet besitzt einen Nordpol (N) 
und einen Südpol (S).

- Es ist z.T. gebräuchlich, den Nordpol mit roter oder 	schwarzer, den Südpol mit grüner oder weisser Farbe zu 	kennzeichnen. Als Nordpol bezeichnet man das nach 	Norden zeigende Ende einer Kompassnadel.

- Gemäss untenstehender Regel befindet sich beim 	geografischen Nordpol ein magnetischer Südpol.

- Die „Kraftlinien“ des Magnetfeldes treten beim Nordpol 	aus dem Magneten aus und beim Südpol wieder ein.

### Kraftwirkungen der Pole

- Nähert man die Pole zweier Magnete einander, ziehen 	sie sich je nach Polung an, oder stossen sich ab.

Gleichartige Pole stossen sich ab, ungleichartige ziehen sich an.

- Die Kraftwirkungen sind bei Dauermagneten und 	Elektromagneten identisch.

## Das magnetische Feld

Das magnetische Feld ist der Einflussbereich eines Magneten; in diesem Feld wirken Kräfte.

- Der Bereich, indem sich Kraftwirkungen eines Magneten 	nachweisen lassen, heisst magnetisches Feld. Das Magnetfeld 	entsteht auch im luftleeren Raum, ist also nicht an einen Stoff 	gebunden. Die Magnetnadel und Eisenfeilspäne machen die	Wirkrichtung der Kräfte sichtbar.

- Magnetfelder werden zeichnerisch durch Feldlinienbilder  	dargestellt. Es werden meist nur wenige Feldlinien oder 	Kraftlinien gezeichnet. Der Verlauf der Linien gibt die Richtung, 	die Dichte der Linien die Grösse der Kraftwirkung für die 	jeweilige Stelle im Magnetfeld an. Als Richtung der Feldlinien 	wurde vereinbart:

Ausserhalb des Magneten verlaufen die Feldlinien vom Nordpol zum Südpol.

- Feldlinien bilden in sich geschlossene Linienzüge; innerhalb 	des Magneten sind sie vom Südpol zum Nordpol gerichtet. 	Feldlinien sind nicht wirklich im Magnetfeld vorhanden, sie sind 	nur eine Vorstellungshilfe. Die magnetischen Wirkungen 	beschränken sich nicht auf die gezeichneten Linien; die 	Zwischenräume befinden sich ebenfalls im gleichen 	magnetischen Zustand.

### Die Wechselwirkung zwischen Magnetfeldern

- Beweglich angeordnete 	Magnete haben das 	Bestreben, ihre Stellung 	zueinander so zu verändern, 	dass ihre Feldlinien die 	gleiche Richtung haben. Das 	bewirkt Anziehung 	ungleichartiger und 	Abstossung gleichartiger 	Magnetpole.

- In Richtung der Feldlinien 	wirken Zugkräfte, senkrecht 	zur Feldlinie Druckkräfte.

Die Feldlinien in Luft haben das Bestreben, sich zu verkürzen und ihren gegenseitigen Abstand zu vergrössern.

- Durchsetzen mehrere Magnetfelder denselben Raum, so bilden sie gemeinsam ein resultierendes 	Feld, dessen Feldlinien anders verlaufen als die der Einzelfelder.

## Ferromagnetismus

- Magnetpole treten stets paarweise auf; es ist 	unmöglich, einen einzelnen Pol herzustellen. 	Teilt man einen Dauermagneten in zwei 	Stücke, entstehen wieder zwei vollständige 	Magnete mit Nord- und Südpol. Diese Teilung 	liesse sich solange fortsetzen, bis man zu den 	Elementarmagneten, den kleinsten im 	Werkstoff vorhandenen Magneteinheiten 	gelangt.

Jedes magnetische Material besteht aus Elementarmagneten; sind diese ausgerichtet, ist der Werkstoff magnetisiert.

- Durch äussere Einflüsse lassen sich ferromagnetische Stoffe 	magnetisieren, umpolen und entmagnetisieren.

In einem Magnetfeld wird ein Eisenstück zum Magneten, darum wird es angezogen.

### Magnetisieren

Magnetisieren ist ein Ausrichten der Elementarmagnete.

- Ein Werkstoff lässt sich magnetisieren

- durch Bestreichen mit einem Dauermagneten,

- durch ein starkes elektrisches Magnetfeld.

- In weichen Stählen entsteht im Magnetfeld flüchtiger Magnetismus, der bis auf wenig 	Restmagnetismus wieder zerfällt; Weicheisen ist leicht ummagnetisierbar.

- Harter Stahl, spezielle Legierungen und Eisenoxide (Sinterprodukte) behalten viel Restmagnetismus, 	sie werden zum Dauer- oder Permanentmagneten. Diese Materialien sind hartmagnetische 	Werkstoffe.

### Entmagnetisieren

Die Elementarmagnete drehen sich wieder in ihre Ursprungslage.

- Werkstücke werden entmagnetisiert

- durch Erschütterungen,

- durch Ausglühen,

- durch langsames Entfernen aus einem Wechselstromfeld.

- Beim Überschreiten einer bestimmten, materialabhängigen Temperatur (Curiepunkt) verliert ein Stoff 	seine magnetischen Eigenschaften. Ebenfalls durch bestimmte Legierungszusätze können 	ferromagnetische Stoffe unmagnetisch gemacht werden, z.B. Münzen.

## Wiederholungsfragen

- Was versteht man unter einem Dauermagneten?

- Ein Ferromagnetisches Metall dessen Elementarmagnete so ausgerichtet wurden das sie selbst nach Einwirkung eines Magnetischen Feldes noch magnetisch sind

- Ziehe auch Ferromagnete an

- An welchen Stellen eines Magneten ist die magnetische Kraftwirkung am grössten?

- Direkt an den Polen

- Was versteht man unter ...

| - a) ... einem magnetischen Feld? | - b) ... magnetischen Feldlinien? |
| --- | --- |
| - Ein Raum in dem sich die magnetische Kraftwirkung nachweisen lässt. | - Veranschaulichung des magnetischen Feldes, mit Richtung und Stärke |

- Nennen Sie drei Merkmale für magnetische Feldlinien.

- Die Feldlinien sind immer geschlossen

- Sie treten aus der Magnetoberfläche senkrecht aus bzw. ein

- Fliessen ausserhalb des Magneten vom Nord- zum Südpol

- Zeichnen Sie zwischen den Magnetpolen den Feldlinienverlauf ein und geben Sie an, ob die Kraftwirkung anziehend oder abstossend ist?

N

S

N

N

S

S

anziehen

abstossen

abstossen

- …					…					…

- Was geschieht im magnetisch neutralen Eisen, wenn es in den Wirkungsbereich eines starken Magneten kommt?

- Die Elementmagnete (oder Weiss’sche Bezirke) richten sich aus uud das Eisen wird zu einem Dauermagneten

- Bild a) zeigt die Lage der Elementarmagnete (Weiss’schen Bezirke) mit ihrer magnetischen Vorzugsrichtung im magnetisch neutralen Eisen. Zeichnen Sie im Bild b) die Lage der Elementarmagnete nach dem Magnetisieren ein.

- Nennen Sie Merkmale eines homogenen magnetischen Feldes.

- Die Feldlinien sind gerade und verlaufen parallel zueinander wobei sie den gleichen abstand haben.

- Nennen Sie die zwei Festlegungen, nach denen man ein homogenes Magnetfeld zeichnet.

- Geradlinige Feldlinien mit allen Pfeilen in die gleich Richtung

- Parallel und im gleichen Abstand zueinander zeichnen

- Im Bild ist eine Magnetnadel im äusseren Magnetfeld des Hufeisenmagneten in der angegebenen Richtung ausgerichtet. Benennen Sie die Pole des Hufeisenmagneten.

N

S