# Spannungsbereiche und Leiterbezeichnungen

Lernziel: Ich kann die nach NIN20xx definierten Spannungsbereiche aus der Norm herauslesen und entsprechenden Beispielen zuordnen. Ich kann die Kennzeichnungsvorschriften gemäss Norm heraussuchen und aufzählen.

Material:	NIN20xx; EN60204; Notebook.

Zeitbedarf:	ca. 1 Lektion

Sozialform:	Einzelarbeit

## Aufgabenstellung

Das Ergebnis dieses Auftrages ist ein Dokument, das Bestandteil Ihrer Lerndokumentation ist.
Notieren Sie sich alle Fragen und Unklarheiten und klären Sie alles bis zum Ende der Unterrichtseinheit.

- Suchen Sie in den Normen die verlangten Informationen und tragen Sie diese in dem nachfolgende Arbeitsblatt zusammen.

## Spannungsbereiche

Innerhalb der Normalspannungen werden zwei Spannungsbereiche für Gleich- und Wechselstrom.

Tragen Sie die Werte anhand der NINCOMPACT im Kapitel F2.1 die Werte in die nachfolgende Tabelle ein.

| Spannungsbereich | Stromart | Spannungswert |
| --- | --- | --- |
| I ¤ | AC | <50V |
|  | DC | <120V |
| II | AC | 50V-1000V |
|  | DC | 120V-1500V |

Spannungsbereich I (Kleinspannung)

Diese sind elektrische Anlagen, die normalerweise keine Ströme führen , welche Personen gefährden oder Sachbeschädigungen verursachen können Die Höhe der Spannung wird Begrenzt

Beispiele:

Halogen-Kleinspannung, Modeleisenbahn, Klingenanlagen

Alle Batterie Geräte fallen weg

Spannungsbereich II (Niederspannung)

Ist eine der Spannungsreich wo gerfahr für Mensch und Sachen bestehr

Industrienlleanlagen Hausanlagen Gewerbe anlage

## Stark- und Schwachstromanlagen

Gemäss NIN werden verschiedene Arten von Anlagen unterschieden.

Tragen Sie in der nachfolgenden Grafik die verschiedenen Arten von Anlagen mit ihren gemäss NIN definierten Strom- und Spannungsbereichen ein. Die Angaben finden Sie in NINCOMPACT F2.1.

120V

50V

Kleinspannungsanlagen

>2A

Steuerungen, Niedervoltbeleuchtung galvanotechnische Anlagen

Starkstromanlage

<2A

Alarmanlage

Klingelanlage

Schwachstrom

Haushaltsgeräte, Baustellen , Campingplatz, Bootsanlegestelle, Märkte

>1500V

>1000V

Hochspannung

0-120V

50-1000V

0-50V

50-1000V

Starkstromanlagen

Niederspannung

Eisenbahn, Röntgenanlagen, Neonbeleuchtungen,  Viehhüter, Elektrofilter, Lackierung Anlage,

Hinweis:	Alle Anlagen, auch die unter 50 VAC oder 120 VDC, können unter Umständen für Personen oder Sachen gefährlich sein!

Normalspannungen (F2.2.2):

Tragen Sie die genormten Spannungen in die Tabelle ein (gefährliche Spannungen rot markieren):

| AC (Volt) | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 230 | 400 | 500 | 690 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC (Volt) | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 220 | 440 |  |

Beispiele von Anlagen:

Wie gross ist der maximal erlaubte Sekundärstrom?

<2A

Wie gross ist der maximal erlaubte Sekundärstrom?

Ca. 9.1A

>2A

ca.1mA

## Spannungen und Leiter im Einheitsnetz

Tragen Sie in der nachfolgenden Grafik die gemäss NIN definierten Begriffe für die Spannungen und Leiterbezeichnungen ein. Die Angaben finden Sie im NINCOMPACT F2.2.3

400V±10%

230V±10%

PEN

N

PE

L2

L1

PE

N

L3

L2

L1

Leiterbezeichnungen (F2.2.3)

| Aussenleiter: Die an den Polen eines Gleich- oder Wechselstromsystems angeschlossenen Leiter (Polleiter). Geben Sie die Farben an! | L1 = Braun L2 = Schwarz L3 = Grau |
| --- | --- |
| Neutralleiter: Ein mit dem Sternpunkt des Netzes verbundener Leiter. | Blau (hellblau) |
| PEN-Leiter: Erfüllt die Funktion von Neutral und Schutzleiter (Protection Earth, PE) | Grün-Gelb mit Blauem Ende |
| Erdungsleiter (verbindet die Haupterdungsschiene mit dem Erder) | Grün-Gelb |
| Schutz-Potenzialausgleichsleiter (Verbindung zum Potenzialausgleich) | Grün-Gelb |

## Leiterbezeichnungen in Maschinen

In der EN60204 werden für die elektrische Ausrüstung von Maschinen Anforderungen für die Identifizierung von Leitern festgelegt.

Die Angaben finden Sie im Kap.13.2.1-4 der EN60204.

Welche Farben dürfen zur Kennzeichnung von Leitern verwendet werden und welche nicht?

Schwarz, Braun, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Hellblau, Violett, Grua, Weiss, Rosa, Türkis

Grün und Gelb sollten aus Sicherheitsgründen nicht benutz werden wo eine Möglichkeit der Verwechslung mit der Zweifarbenkombination Grün-Gelb besteht

Wie müssen der Schutzleiter und der Neutralleiter zu erkennen sein?

Neutralleiter=Blau

Schutzleiter=Grün-Gelb

Welche Empfehlung wird für die Verwendung der Farben gemacht?

| SCHWARZ | Hauptstromkreis für Ac und Dc |
| --- | --- |
| ROT | Steuerstromkreis für Ac |
| BLAU | Steuerstromkreis für Dc |
| ORANGE | Ausgenommene Stromkreise nach 5.3.5 Verrieglungsstromkriese, die von einer externen Energieversorgung gespeist werden |

Welche Ausnahmen sind zulässig?

- Wo Isolierung verwendet wird, die in den empfohlenen Farben nicht erhältlich ist

- Wo Mehrleiterkabel und –Leitungen verwendet werden, ausser bei Zweifarbkombinationen

- Einzelgeräte mit vollständiger Innenverdrahtung. ( ein FU, der als komplettes Gerät in den SK eingebaut wird.)