Dreiphasenwechselstrom (Drehstrom)

Einleitung

Die Generatoren unserer Stromversorgung sind so gebaut, dass sie gleichzeitig drei Wechselströme erzeugen. Der Ständer enthält 3 Spulen, die um 120° versetzt sind und der Magnet (Polrad) bewegt sich bei jeder vollen Umdrehung an diesen 3 Spulen vorbei und induziert dabei die 3 Wechselströme. Ihre Phasen sind um jeweils 120° gegeneinander verschoben. Der 3-phasige Wechselstrom wird als Drehstrom bezeichnet.

Lernziele

Am Ende dieser Lernsequenz können Sie…

- … die Erzeugung von Drehstrom erklären.

- … das 4-Leiter und 5-Leiter-System unterscheiden.

- … die Spannungsverkettung der Sternschaltung erklären.

- … die Stromverkettung der Dreieckschaltung erklären.

Inhaltsverzeichnis

1.	Entstehung der Dreiphasenwechselspannung	2

1.1.	4-poliger Generator	3

2.	Verkettung	4

2.1.	Sternschaltung	4

2.2.	Dreieckschaltung	5

2.3.	Spannungen am Drehstromnetz	6

2.4.	Verkettungsfaktor	6

2.5.	Zeigerbild der Spannungen in der Sternschaltung	7

2.6.	Strangspannungen und Leiterspannungen im Liniendiagramm	7

2.7.	400-V-Vierleiter-Drehstromnetz	7

3.	Sternschaltung	8

3.1.	Sternschaltung von Verbrauchern (symmetrische Belastung)	8

3.2.	Liniendiagramm der Leiterströme	8

3.3.	Zeigerbild der Ströme bei Sternschaltung (sym. Belastung)	8

3.4.	Sternschaltung von Verbrauchern (unsymmetrische Belastung)	9

3.5.	Zeigerbild der Ströme bei Sternschaltung (unsym. Belastung)	9

3.6.	Zeigerbild der Leiter- und Strangspannungen bei einer unsym. belasteten Sternschaltung ohne N-Leiter-Anschluss	9

3.7.	Zusammenfassung „Verbraucher in Sternschaltung“	10

4.	Dreieckschaltung	11

4.1.	Dreieckschaltung von Verbrauchern (symmetrische Belastung)	11

4.2.	Verkettungsfaktor	11

4.3.	Zeigerbilder der Dreieckschaltung	11

4.4.	Schaltung und Zeigerbilder bei unsym. belasteter Dreieckschaltung	12

5.	Anwendung von Stern- und Dreieckschaltung	12

5.1.	Motorklemmbrettschaltungen bei Drehstrom-Kurzschlussläufer-Motoren	12

# Entstehung der Dreiphasenwechselspannung

- Aufbau einer Innenpolmaschine (2- und 4-polig) verstehen.

- Namen und Bezeichnungen kennen.

- Zusammenhang zwischen f, n und p verstehen.

Java-Applet: http://www.elsenbruch.info/ph10_drehstromgenerator.htm

Begriffsergänzungen:

Ständer: Stator

Polrad = Rotor

Wicklungen = Strang = Spule

Berechnung der Drehzahl:

n=f∙60p

n = Drehzahl [min-1]

f = Frequenz [Hz]

p = Polpaarzahl [-]

Berechnungsbeispiele:

p=1;f=50Hz;     n=50Hz∙601=3000min-1

p=2;f=50Hz;     n=50Hz∙602=1500min-1

## 4-poliger Generator

4-poliger Generator als Innenpolmaschine

Aufbau Stator:

Stator, mit drei Polleiterwicklungen, deren Anfänge im 1/6 des Umfanges versetzt sind. Pro Polleiter sind vier Spulen vorhanden. Die zwei gleichliegenden sind in Serie mit den gegenüberliegenden parallel geschaltet.

Aufbau Rotor:

Vierpoliger Aufbau  2 Polpaare („Nordpol-Südpol-Nordpol-Südpol“)

# Verkettung

## Sternschaltung

- L1 / L2 / L3: Aussenleiter oder Polleiter

- N: Neutralleiter

Verbraucher: Verbindungspunk der Strangenden U2-V2-W2 heisst Sternpunkt.

## Dreieckschaltung

- L1 / L2 / L3: Aussenleiter oder Polleiter

…

## Spannungen am Drehstromnetz

- U12 / U23 / U31: Aussenleiterspannung oder Leiterspannung = U

- U1N / U2N / U3N: Strangspannung = UStr.

## Verkettungsfaktor

U31U1N=3→400V230V=3

…

## Zeigerbild der Spannungen in der Sternschaltung

Cos30°=U312U1N

U31=2∙U1N∙cos30°

U31=2∙U1N∙0.866

U31=1.73∙U1N

U31=3∙U1N

## Strangspannungen und Leiterspannungen im Liniendiagramm

Û31=3∙ û1N=3∙û3N

Potenzialdifferenz zwischen U1N und U3N ergibt U31

U31=U3N-U1N

U13=U1N-U3N<a

## 400-V-Vierleiter-Drehstromnetz

- Leiterspannung = 400 V

- Strangspannung = 230 V

Dies ermöglicht den Betrieb von Drehstrom- (400 V) und            Wechselstromverbrauchern (230 V) an einem Netz!

Drehstromverbraucher: Z.B. Motor, Elektroherd, Boiler

Wechselstromverbraucher: Z.B. Glühlampe, TV-Gerät, Bohrmaschine

# Sternschaltung

## Sternschaltung von Verbrauchern (symmetrische Belastung)

I1;I2;I3 :Leiterstrom I

IStr: Stragnstrom

I=IStr

UStr: Strangspannung,

Sternspannung

U:Leiterspannung

Feststellung:

I1=I2=I3

IN=0

## Liniendiagramm der Leiterströme

Im Neutralleiter fliesst zu jedem Zeitpunkt die Summe der Leiterströme:

i=i1+i2+i3=0

IN=0

## Zeigerbild der Ströme bei Sternschaltung (sym. Belastung)

Bei ohmschen Verbrauchern haben U und I jeweils die gleiche Phasenlage.

Die geometrische Summe der Leiterströme ist 0.

IN=0

## Sternschaltung von Verbrauchern (unsymmetrische Belastung)

…

## Zeigerbild der Ströme bei Sternschaltung (unsym. Belastung)

IN=≠0

## Zeigerbild der Leiter- und Strangspannungen bei einer unsym. belasteten Sternschaltung ohne N-Leiter-Anschluss

U12=400V Neztspannung

Beobachtung:

- Stromwert ändert sich

- IN = 0

- Strangspannung ≠ 0

## Zusammenfassung „Verbraucher in Sternschaltung“

I=0

IN=0

Stromzeigerbild für symmetrische Belastung:

I1

I2

I3

Zeiger addieren

I2

I3

I1

I=0

IN≠0

Stromzeigerbild für unsymmetrische Belastung:

Zeiger addieren

I2

I3

I1

IN

I2

I3

I1

I=0

IN=I1=I3

(Drehstrom!)

Nur 2 ohmsche Verbraucher, dafür mit Neutralleiter im Sternpunkt:

Zeiger addieren

IN

I3

I1

I3

I1

Wechselspannung (zwei Verbraucher in Serienschaltung)

Drehstrom braucht mindestens 3 Anschlüsse

Nur 2 ohmsche Verbraucher, ohne Neutralleiter:

Spannung werden unsymmetrisch

Phasenverschiebung, Sternpunktverschiebung

3 ohmsche Verbraucher, unsymmetrisch, ohne Neutralleiter:

# Dreieckschaltung

## Dreieckschaltung von Verbrauchern (symmetrische Belastung)

U=UStr

## Verkettungsfaktor

I=3∙IStr.

## Zeigerbilder der Dreieckschaltung

Cos30°=I12I12

I1=2∙I12∙cos30°

I1=2∙I12∙0.866

I1=1.73∙I12

I1=3∙I12

## Schaltung und Zeigerbilder bei unsym. belasteter Dreieckschaltung

- Unsymmetrisches Stromzeigerbild

- Verkettungsfaktor nicht mehr gültig

# Anwendung von Stern- und Dreieckschaltung

## Motorklemmbrettschaltungen bei Drehstrom-Kurzschlussläufer-Motoren

Nein

400/230 V: zulässige Strangspannung = 230V

Sternschaltung wäre bei diesem Motor zulässig. Alternativ müsste ein Motor mit der Bezeichnung 690/400 V verwendet werden.

Netzspannung/Strangspannung

Aufgabe:	Auf dem Typenschild eines Drehstrommotors steht die 	 Bezeichnung 400/230 V. Darf dieser Motor am 400-V-Drehstromnetz in Dreieckschaltung betrieben werden?