# Korrosionsschutz

Bauteile können während der Fertigung, im Teilelager oder eingebaut in die Maschine Korrosion erleiden. Durch geeignete Schutzmaßnahmen kann die Korrosion verhindert werden.

## Auswahl geeigneter Werkstoffe

Der beste und billigste Korrosionsschutz für ein Bauteil ist die Auswahl eines geeigneten Werkstoffs, der bei den zu erwartenden Umgebungsbedingungen keine Korrosion erleidet. Dazu ist es erforderlich, das Korrosionsverhalten der Werkstoffe gegenüber den verschiedenen Wirkmedien zu kennen.

Häufig ist es aus technologischen Gründen, z.B. wegen Festigkeitsanforderungen, oder aus Kostengründen nicht möglich, den Werkstoff auszuwählen, der unter Korrosionsgesichtspunkten am günstigsten wäre. Dann muß man durch korrosionsverhindernde Maßnahmen den vorgegebenen Werkstoff schützen.

## Korrosionsschutzgerechte Konstruktion

Die Bauteile und Maschinen sind so zu gestalten, daß keine korrosionsgefährdeten Stellen vorliegen.

- Kontaktkorrosionsstellen ausschalten durch gleiche Werkstoffe in der Bauteilgruppe oder durch lsolierzwischenschichten.

- Spalte vermeiden durch sachgerecht ausgeführte Schweißverbindungen, anstelle von Schraubenverbindungen oder Verwendung geschlossener Profile, z.B. Rohre.

- Möglichst glatte Oberflächen schaffen, z.B. durch Schleifen oder Polieren.

- Spannungsspitzen im Bauteil ausschließen durch Vermeidung von scharfkantigen Kerben oder schroffen Querschnittsübergängen.

## Verminderung der Aggressivität des umgebenden Stoffes

In vielen Fällen wirkt der umgebende Stoff nicht insgesamt korrosiv, sondern nur einzelne Stoffbestandteile sind aggressiv, wie z.B. die Feuchtigkeit in der Luft oder Säureionen im Kühlschmierstoff. Durch Wegnahme der korrosiven Stoffe aus dem umgebenden Medium kann die Korrosion wesentlich vermindert oder ganz ausgeschaltet werden. Dies ist teilweise auf einfache Weise möglich.

Beispiel: 	Kühlschmierstoffen und Schmierstoffen werden lnhibitoren beigemischt. Sie binden eingeschleppte aggressive Bestandteile, wie z.B. Salz- oder Säureionen, und machen sie damit unschädlich.

## Korrosionsschutz während und nach der spanenden Fertigung

Während der spanenden Fertigung wird die Korrosion des Werkstücks durch Inhibitoren verhindert, die dem Kühlschmierstoff beigemischt sind. Inhibitoren sind schützend wirkende, ölige oder salzartige Stoffe. Sie bilden einen für das Auge unsichtbaren, nur wenige Moleküllagen dicken Schutzflim auf dem Werkstoff.

Direkt nach der Fertigung muß das mit dem Kühlschmierstoff auf der Werkstückoberfläche haftende Wasser entfernt werden und das Werkstück bis zum nächsten Bearbeitungsschritt geschützt werden. Dies geschieht durch Tauchen in Korrosionsschutzöl mit Inhibitor- und Wasserverdränger-Zusatz.

Werkstücke, die nach der Fertigung auf Lager gehen, werden durch Tauchen mit einer dünnen Lage aus Klarlack überzogen oder in Korrosionsschutzöl getränktes Spezialpapier eingewickelt.

## Korrosionsschutzschichten auf Eisen-Werkstoffen

Der passive Korrosionsschutz durch Aufbringen eines dünnen Films oder einer Schutzschicht auf das Bauteil wird bei unlegierten und niedrig legierten Stählen sowie bei Eisen-Gußwerkstoffen eingesetzt. Je nach der angestrebten Schutzdauer, den geforderten Eigenschaften der geschützten Werkstoffoberfläche und den angreifenden Stoffen kommen unterschiedliche Beschichtungen zum Einsatz.

### Korrosionsschutz blanker Stahlteile

Die Oberfläche vieler Bauteile von Maschinen muß blank bleiben, damit sie ihren Zweck erfüllen können, z.B. Gleitbahnen, Führungen, Spindeln, Zahnräder, Wälzlagerringe, Meßzeuge, Hydraulikkolben. Voraussetzung für die Korrosionsbeständigkeit dieser Flächen ist eine geschliffene oder polierte Oberfläche und das Einölen oder Einfetten mit einem Korrosionsschutzöl bzw. Korrosionsschutzfett.

### Korrosionsschutz durch chemische Oberflächenbehandlung

Bei diesem Verfahren wird das Werkstück in ein Behandlungsbad getaucht. Auf seiner Oberfläche bildet sich durch chemische Reaktion eine fest mit dem Werkstoff verwachsene, mikroporige Reaktionsschicht von wenigen mm Dicke. Durch anschließendes Einölen mit Korrosionsschutzöl werden die Poren geschlossen und das Bauteil ist mit einem wasserabweisenden Schutzfilm versehen.

Gebräuchliche chemische Oberflächenbehandlungen sind:

- Phosphatieren

- Brünieren

- Chromatieren

Sie bieten für Teile, die in der Werkstatt und im Fertigungsbetrieb verwendet werden, einen ausreichenden Korrosionsschutz. Für einen dauerhaften Korrosionsschutz im Freien sind sie ungeeignet. Phosphatschichten eignen sich außerdem als Haftgrund und Unterrostungsschutz für Lackierungen.

### Korrosionsschutzanstriche

Korrosionsschutzanstriche werden z.B. auf Maschinengehäusen, Blechverkleidungen oder Stahltragwerken aufgebracht. Sie überziehen das Bauteil mit einer zusammenhängenden Schicht, die es vor dem Kontakt mit der Umgebung schützt. Ihre Schutzdauer beträgt meist viele Jahre.

Die Haltbarkeit des Korrosionsschutzanstrichs hängt vor allem von der sachgerechten Vorbehandlung der zu beschichtenden Oberfläche ab. Sie muß absolut fettfrei und frei von anhaftendem Schmutz und Rost sein. Verrostete Bauteile werden z.B. durch Strahlen oder Schleifen entrostet. Entfettet wird durch Waschen in einer Waschlauge. Eine gute Haftung der Lackschicht und ein Schutz gegen Unterrosten wird durch Phosphatieren oder durch einen Anstrich mit Wash-Primer (chromat- und phosphathaltige Lösungen) erreicht.

Das Aufbringen des Schutzanstrichs erfolgt durch

- Spritzen

- elektrostatisches Spritzlackieren

- Tauchen

Einfache Korrosionsschutzanstriche, z. B. auf Verkleidungen von Werkzeugmaschinen, bestehen auf dem phosphatierten Blech aus einer Grundschicht und einer Deckschicht (Bild 1). Die Lacke sind aus einem Bindemittel, z.B. Polyurethanharz und feinkörnigen Pigmenten gemischt. Aufwendige Korrosionsschutzanstriche, z.B. auf Pkw-Karosserieblech, sind aus bis zu 6 Schichten aufgebaut.

## Metallische Überzüge

### Feuerverzinken

Ein preiswerter und sehr beständiger Korrosionsschutz für Stahlbauteile gegen atmosphärische Korrosion ist das Verzinken. Die eisblumenartig aussehende Zinkschicht ist fest mit dem Stahlbauteil verwachsen (Bild 2).

### Galvanisieren

Galvanisch abgeschiedene Metallüberzüge werden zum Korrosionsschutz und wegen ihres dekorativen Aussehens z. B. für Pkw-Zierteile eingesetzt. Bevorzugte Schichtmetalle sind Nickel und Chrom sowie Mehrfachschichten (Bild 2).

## Katodischer Korrosionsschutz

### Korrosionsschutz mit Opferanoden

Beim katodischen Korrosionsschutz mit Opferanoden wird das zu schützende Bauteil, z. B. ein erdverlegtes Rohr, leitend mit Magnesiumplatten verbunden. Mit der Bodenfeuchtigkeit entsteht ein galvanisches Element, wobei die unedlen Magnesiumplatten (Opferanoden) sich auflösen. Das Rohr ist Katode und damit geschützt.

### Korrosionsschutz mit Fremdstromanoden

Beim katodischen Korrosionsschutz mit Fremdstromanoden ist das Bauteil als Katode an den negativen Pol einer Batterie angeschlossen, während Graphitanoden am positiven Pol hängen (Bild 3, Seite 5). Das Bauteil ist dadurch Katode und somit gegen Korrosion geschützt.

## Korrosionsschutz von Aluminium-Werkstoffen

Bei Aluminium-Bauteilen wird die natürliche Korrosionsbeständigkeit des Aluminiums durch anodisehe Oxidation zusätzlich verbessert.

Dazu wird das Bauteil als Anode in eine Elektrolysezelle gehängt. Auf dem Aluminium bildet sich eine harte, korrosionsbeständige, fest haftende Oxidschicht aus Al2O3 (Bild 4, Seite 5). Diese EIoxalschicht ist durchscheinend, so daß das AI-Bauteil seinen ursprünglichen Metallglanz behält.